## Z wie Zukunft

### Z-Stein-Programm von JASTO weiter ausgebaut

Mehr Flexibilität in Bezug auf Wärmeschutz und Tragfähigkeit

Eine Z-förmige Steingeometrie ist das Geheimnis des im vergangenen Jahr neu vorgestellten Z-Steins von JASTO. Durch die spezielle Steinausbildung ergibt sich ein Mauerwerksverband ohne durchgehende Stoßfugen. Die aus der Sicht des Wärmeschutzes neuralgische Stoßfuge verliert damit ihren negativen Einfluss auf die Wärmebilanz der Gebäude.

Zur BAU 2011 wurde das bislang aus einem Basisstein bestehende Z-Stein-Angebot zu einer Produktfamilie ausgebaut. Architekten und Statiker können nun unter folgenden Varianten wählen:

| Wanddicke in cm | Wärmeleitfähig- keit R, W/mK | U-Wert W/m²K | Festigkeitsklasse |
| --- | --- | --- | --- |
| 36,5 | 0,07 | 0,18 | 2 |
| 36,5 | 0,08 | 0,21 | 2 |
| 36,5 | 0,09 | 0,23 | 2 |
| 36,5 | 0,09 | 0,23 | 4 |

Verantwortlich für die ausgezeichneten Wärmedämmwerte ist neben der versetzt angeordneten Fuge auch die Verwendung besonders leichter, ausgesuchter Zuschlagstoffe aus Rheinischem Bims und der in den Hohlkammern integrierte Polyurethan- bzw. Mineral-Dämmstoff. Der Z-Stein wird grundsätzlich als Planstein, also mit einer Höhe von 249 mm, hergestellt. Die beiden zur Hälfte ineinander übergehenden Schenkel sind 36,5 cm lang und 18,25 cm breit. Die Einhaltung der erforderlichen Steinüberbindung wird durch das Format 18 DF sichergestellt. Da die Nut- und Feder-Ausbildung an den Stirnseiten der Steine entfällt, kann auf spezielle Endsteine verzichtet werden. Außerdem ergeben sich glatte Laibungen und eine optimale Formatausnutzung.

Die genannten Verarbeitungs-Vorteile, das „automatische“ Ineinandergreifen der Z-förmigen Steine und der Verzicht auf spezielle Ergänzungssteine (alle erforderlichen Teilsteine ergeben sich aus dem Basisstein), führen zu ausgezeichneten Arbeitszeit-Richtwerten. Die auf den bisherigen Z-Stein-Baustellen gesammelten Erfahrungen zeigen, dass das Heranführen der Maurer an die neue Steinform keinerlei Probleme bereitet. Bereits beim ersten Geschoss wurden Arbeitszeit-Richtwerte erzielt, die mit denen vergleichbarer Mauerwerksarten nahezu identisch waren. Beim zweiten Geschoss wurden diese Werte dann deutlich unterschritten.

Weitere Informationen über das neue Z-Stein-Programm können unter www.jasto.de oder per Telefon (0 26 25) 96 36 60 angefordert werden.

Text und Bild digital unter www.wollenberg-frahm-pr.de/presseclub.html

Bildunterschriften:

Abbildung 1:

Zur BAU 2011 ergänzen die JASTO Baustoffwerke ihr Z-Stein-Programm durch Steintypen mit  Wärmeleitzahlen von R = 0,08 W/mK und R = 0,09 W/mK in den Festigkeitsklassen 2 und 4.

Abbildung 2:

Die ersten Z-Stein-Baustellen konnten problemlos abgewickelt werden. Besonders hervorzuheben sind die guten Arbeitszeit-Richtwerte, die schon nach kurzer Einarbeitungszeit erzielt wurden.

Fotos: JASTO Baustoffwerke, Ochtendung