## Januar 2020	     0919

## Vermittler zwischen Hafen und Altstadt

Gestaffelte Zinkdächer mit raffinierter Entwässerung

In der Hansestadt Wismar markieren zwei Neubauten einen stimmigen Übergang zwischen den Speichern des ehemaligen Hafenviertels und der benachbarten Altstadt. Direkt an der Wasserlinie gelegen, vermitteln die Schifferhus & Lotsenhus getauften Zwillings-Gebäude zwischen den Stadtvierteln. Mit Dachflächen aus Zink und verklinkerten Fassaden orientieren sie sich an den alten Speichern, doch durch ihre geringere Höhe und eine Staffelung der Satteldächer wenden sie sich gleichzeitig der Altstadt zu. Der neue Gebäudekomplex beherbergt 32 Ferienwohnungen und mehrere flexibel aufteilbare Gewerbeeinheiten.

Die Altstadt von Wismar besitzt den Status eines UNESCO Weltkulturerbes. Bei der Umsetzung des Projektvorhabens mussten staehr+partner architekten aus Berlin dieser Ehrung Rechnung tragen und die neuen Bauten möglichst harmonisch in das Stadtbild integrieren. Sie taten dies mit zwei langen Baukörpern, die wie eine Reihe aus vielen kleinen, verbundenen Gebäudeeinheiten wirken.

Für diese Aufteilung der beiden dreigeschossigen Gebäude sind maßgeblich die 16 in Reihe gestaffelten Satteldächer verantwortlich. Diese Satteldächer sind mit VMZINC in der Oberflächenqualität Quartz-Zinc eingedeckt. Auch kleine Gauben, die sich vereinzelt aus den Dächern erheben, sind mit dem gleichen Material bekleidet. Dächer und Gauben sind in traditioneller Winkelstehfalzdeckung ausgeführt.

Die Dachentwässerung der beiden Gebäude zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus. Die Dachrinnen wurden innerhalb der Dachfläche verlegt, um einen deutlichen Dachüberstand an den Seitenflächen zu vermeiden. Sie bestehen ebenfalls aus Quartz-Zinc und verschmelzen mit dem Zinkdach, so dass sich eine klare und scharfe Grenze zwischen der rötlichen Klinkerfassade und der samtgrauen Dachfläche ergibt. Zwischen den gestaffelten Satteldächern ist jeweils eine innenliegende Dachrinne ausgebildet, die abwechselnd über die Front- und Rückseite der Gebäude entwässert wird. Diese regelmäßige Anordnung der Fallrohre dient dazu, die lang gestreckten Fassaden auf beiden Seiten klar zu strukturieren.

Seit ihrer Fertigstellung tragen Schifferhus & Lotsenhus maßgeblich zur Belebung des Alten Hafens der Hansestadt bei. Die Gewerbeeinheiten samt Eiscafé und Restaurant bilden für Einheimische und Touristen gleichermaßen einen neuen Anziehungspunkt, der gekonnt die Lücke zwischen Altstadt und den alten Speichergebäuden füllt.

Über VMZINC®

VMZINC ist eine internationale Marke, die gewalzte Titanzink-Produkte für die Gebäudehülle herstellt. In über 30 Ländern weltweit präsent, bietet VMZINC ein umfangreiches Angebot an Lösungen für Fassade, Dach und Dachentwässerung. VMZINC ist seit 180 Jahren Pionier beim Werkstoff Zink und setzt sein Architektur-Know-how mit einem Angebot von unterschiedlichen Oberflächen und Systemen sowie einem maßgeschneiderten Service um.

Über VM Building Solutions

VM Building Solutions bietet Baulösungen für Dach- und Fassadenprofis und ist auf hochwertige Materialien spezialisiert. Mit technischem Sachverstand und Praxiserfahrung wird vom Entwurf bis zur Installation vor Ort eine kontinuierliche Unterstützung für Architekten und Handwerker angeboten. Zum Markenportfolio gehören VMZINC und EPDM-Produkte.

www.vmbuildingsolutions.de

Bildunterschriften:

Bild 1:

Schifferhus & Lotsenhus vermitteln zwischen den Speichern des ehemaligen Hafenviertels und der benachbarten Altstadt.

Bild 2:

Das Quartz-Zinc auf den gestaffelten Satteldächern ist in traditioneller Stehfalzdeckung verlegt.

Bild 3:

Die Dachrinne wandert in das Dach hinein und „entschlackt“ die Fassadengestaltung.

Fotos: Paul Kozlowski und VMZINC